南通大学三校区多媒体教室改造方案

- 项目背景

三校区（主校区、启秀校区、钟秀校区）现有多媒体教室344间，其中早期建设的多媒体教室部分设备严重老化，影响正常教学秩序，同时也产生了高额的维修费。因此，迫切需要进行多媒体教室相关设备的升级改造。需要解决的需求如下：

- 更换多媒体讲台103张；

- 更换网络中控系统103套；

- 更换移频功放18台（含配套界面话筒）；

- 更换投影仪15台；

- 提供相应年限的质保。

- 功能要求

（一）网络化多媒体教室

每个多媒体教室以多媒体网络中控为核心，将投影机、电动幕布、功放、音箱、计算机等信号源有机结合起来，实现对各个设备的控制管理以及信号切换等功能。改造后的系统需具有以下功能:

1、多媒体网络中控采用高性能处理器，低功耗，高稳定性，支持24小时不间断工作。强电、弱电内部分离，不少于4路以上电源进行控制，保障多媒体网络中控的稳定运行。

2、在不改变现有网络结构的前提下直接连到校园网，可实现跨网段远程管理和控制，中控设备所在网段无需再增加额外网络设备，投影机RS-232控制代码可以批量录入，操作方便。

3、上课教师在本地通过按键面板对教室中的各种多媒体设备进行集中一键式和单独独立控制（如设备的供电控制、投影机的开关机、电动屏幕的升降、台式电脑的开关机、多个媒体设备信号的切换等等），也可以由主控中心通过网络远程对多媒体设备进行独立和联动的控制。

4、读卡器要求兼容CPU卡与M1卡。该系统需与学校一卡通系统进行对接，使用校园卡，通过软件设置校园卡开启设备时间段权限，授权数据能够在教室终端存储，以保障在校园网或服务器出故障时能正常开启多媒体设备。

5、将校园卡放置在读卡器上后，系统解锁，面板可以操作，所有设备依次自动通电开启，无需手动打开。通过桌面控制面板可完成对教室端设备的集中控制；一键控制幕布的升降和投影机的开关，并且具有投影机的智能保护功能，自动延时断电；可灵活调节音量大小；可随意切换计算机、笔记本和终端等设备。校园卡从读卡器上取出后系统锁定，面板无法使用，如果超过预设时间内读卡器检测不到校园卡，多媒体系统自动关闭。在拔卡下课电脑正在关机、投影正在散热的情况下，再插卡上课时投影机及电脑能完成正常关机后再开机。非上课时间，通过硬件电路锁住桌面控制面板，按键不起作用，确保教室设备安全。

6、所有教室设备状态的远程管理和监控：总控室能对所有联网教室的多媒体设备进行远程控制和管理（如控制所有教室的电源、教室端系统加锁与解锁、投影机开关、电动幕升降、教学电脑的本地/远程开启/关闭、功放、音响及多个多媒体设备信号的切换等）。远程集中监控所有教室设备运行状态（教室端系统锁定状态、中控联机状态、投影机开关状态、电动幕升降状态、教学电脑开关状态等），以图形画面实时直观地显示，总控室可观看到所有教室教学电脑的显示画面，可远程协助教室教学电脑的操作，总控室可以对单个教室或批量教室进行选中操作及控制。可对相关设备的信息进行统计并输出（如投影机灯泡计时信息统计及其他设备信息统计）。

7、上课教师仅能持本人校园卡在教务系统安排的时间段到指定教室刷卡上课，开放数据接口，通过网络中控平台软件，既能实现利用数据交换平台实时同步教务系统数据和本系统数据，又能手工排课；系统详细记录教师的所授课时、所用设备、时间等内容，能够记录各教室多媒体设备开启和关闭时间、使用人等信息，以便于教学管理和教室安全管理。开放数据库的所有权限，以便学校进行数字化校园的整合。

8、每个教室配置1套IP对讲系统，教师在教室内可与管理员实时对讲，以方便多媒体教室的维护和管理。对讲系统必须独立工作，当计算机或中控系统出现故障时不影响对讲系统的使用。对讲系统呼叫中心时，可以将呼叫请求的教室视频信号同时回传到主控室管理电脑上显示。

9、防盗报警功能：系统将除投影机、银幕以外所有设备集中于全封闭的控制台内，实现设备的全封闭管理。若投影机被盗或发生其它意外事件时，网络中控会自动向主控室报警。

- 移频功放要求：更换18套移频扩声系统，在18间多媒体教室，每间新配置1台移频功放、2个墙面界面话筒、1个桌面界面话筒（音箱暂时不更换）；需采用高性能数字处理模块，具有高性能降噪技术，稳定可靠；支持不少于六路话筒、四路线路输入、两路线路输出。

- 投影仪要求：参考第三部分投影仪相关技术参数说明。

（二）多媒体教学控制中心

本次建设在主校区建设一个总控中心，启东校区建设一个分控中心，在控制中心建设多媒体教室应用平台，用于多媒体教室的集中管理。通过IP网络，由多媒体教室应用平台远程管理（跨校区跨网段）所有多媒体教室设备。管理平台可实现多权限分配管理、参数配置、状态监控、资产管理、远程维护等功能。要求总控中心能够管理所有终端，分控中心仅具有本校区的设备管理权限。

三、设备清单及主要技术参数

| 序号 | 设备名称 | 产品技术指标及功能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 讲台 | 1.采用GB 1.5mm厚的冷轧钢板结构，边角部位采用圆弧过渡。 2.防盗、无滑轨结构，无翻转结构、配备USB接口，笔记本电脑所需：VGA接口、电源接口、AV接口等。 3.与中控系统及其他设备相配套。 4.根据现场环境定制钢制地台。 5.厂家提供型号、尺寸及样品图等。 | 主校区44 启秀35 钟秀24 |
| 2 | 网络中控 | 包括主机、面板、电源、对讲、呼叫、门禁等； 满足第二部分功能要求中的相关技术参数要求。 | 主校区44 启秀35（其中1台备用） 钟秀24 |
| 3 | 读卡器 | IC卡读卡器，教室端用，用于刷卡授权。读卡类型：M1卡。 |  |
| 4 | IP对讲系统 | 可直接与管理中心双向对讲，在通话时视屏画面会自动切换到呼叫请求的教室画面。 |  |
| 5 | 移频功放1 | 1、定阻，输出功率：2×100W，频率响应：20Hz-20KHz 2、内置自动反馈抑制器，能够有效抑制界面麦克啸叫，自动反馈抑制功能可以通过开关开启、关闭。 3、提供至少1路有线麦克风输入接口，至少4路电容话筒输入接口。 4、提供至少两组音箱接线柱。 | 主校区12 启秀备用3 钟秀1 |
|  | 移频功放2 | 1、定压，输出功率：2×100W，频率响应：20Hz-20KHz 2、内置自动反馈抑制器，能够有效抑制界面麦克啸叫，自动反馈抑制功能可以通过开关开启、关闭。 3、提供至少1路有线麦克风输入接口，至少4路电容话筒输入接口。 4、提供至少两组音箱接线柱。 | 钟秀2 |
| 6 | 界面话筒 | 1、不用电池。 2、采用驻极体拾音头，心型单指向拾音。 3、优质线材和三芯插头、产品可靠性高。 4、墙面2个。 5、桌面1个。 |  |
| 7 | 投影仪 | 1、3LCD投影技术。液晶板尺寸≥0.63英寸。 2、亮度≥3000流明(依据ISO21118标准) 。 3、标准分辨率：≥1024×768。 4、标准对比度：≥3000：1。 5、灯泡寿命：≥4000小时。 7、工作温度：0℃-40℃，能适应低、高温情况，保证正常教学。 8、具备自动垂直梯形校正。 9、直接开关机，具有断电保护功能。 10、带投影仪吊架及防盗锁。 | 主校区4 启秀3 钟秀8 |
| 10 | 网络中控管理软件 | 1、校园卡刷卡授权； 2、与教务系统课表对接； 3、具有本地化数据存储能力； 4、满足第二部分其他功能要求。 |  |
| 11 | 系统集成 | 负责本标段内所有设备的集成、安装、调试，工程所需线材及配件，数量自行核算，一次性报价，中标后不得增加费用。 | 含中控写码 |

- 工程量说明

1、讲台103张：

三校区103张讲台，带地台，地台需实地测量。

拆除下来的旧讲台需按要求集中放置到指定位置待报废。

除网线外，所有线路全部清理干净。

改造教室内线路（VGA、电源、话筒、控制线等）全部重新布线，不允许在原有基础上接线。如果原来走暗线，请走暗线。

更换显示器及部分讲台里多媒体设备，中控位置开孔大小以实际为准。原讲台在侧面的，需移至前面（可能涉及到线路不过长，需更换线路）。

2、网络中控系统103套

三校区需更换103套网络中控系统，满足第二部分功能要求中的相关技术参数。更换和调试。

3、功放18套:

主校区12套定阻，需更换功放、界面话筒并调试；

钟秀校区2套定压，1套定阻，需更换功放、界面话筒并调试；

启秀校区备用3套定阻。

4、投影仪15台

主校区4台 （快捷编码），需更换调试；

启秀校区3台（快捷编码），需更换调试；

钟秀校区8台（快捷编码），需更换调试。

5、旧设备

更换下来的旧设备，做好标记归纳整理好，按要求集中存放到仓库，留作备件。

五、备注

1、为满足本项目功能要求，厂家根据自身系统特点必须配置清单外硬件或软件，请投标时编列详细清单。

2、投影机整机质保三年、灯泡质保一年，质保期内每年免费清洗投影机2次。

3、网络中控整机质保五年，其他所有硬件设备质保不少于三年，网络中控终身提供外接设备的集成服务。

4、质保期内，1小时内响应、6小时内上门、12小时内无法排除故障提供备机，投标时提供厂家售后服务承诺原件。

5、软件系统终身免费提供服务，升级时不得收取费用，不得以软件升级等原因停止原系统的服务。

6、投标时须额外对过保后的服务进行报价。