竞争性磋商采购文件

项目名称：启秀校区大礼堂舞台灯光音响

项目编号：TDHW(JC)2019-185

南通大学招投标管理办公室

2019年10月8日

目录

一、竞争性磋商采购公告

二、投标人须知

三、采购服务要求及相关说明

四、商务条款

五、附件

第一部分竞争性磋商采购公告

南通大学拟采取竞争性磋商方式购买启秀校区大礼堂舞台灯光音响一批，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：启秀校区大礼堂舞台灯光音响

二、项目编号：TDHW(JC)2019-185

三、货物品名、数量及技术规格：详见本文件第三部分“采购货物要求及相关说明”。

四、项目预算：25万元。

五、合格的投标人

参加本次竞争性磋商活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1．经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2．采购货物的专业制造厂（商）或销售商；

3．具有本次采购货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；

4．具有良好的商业信誉，近三年运营状况良好且未处于停业或破产状态，资产未被重组、接管和冻结，没有骗取中标、严重违约、恶意举报（含举报不实）行为，不存在尚未了结的重大诉讼案件，不存在招标投标活动中受到违规处罚且处于该地区或该行业限制投标期间的记录等情形。

六、投标人资格审查方式：资格后审。

七、竞争性磋商文件获取：投标人自行登录南通大学招投标管理办公室主页ztb.ntu.edu.cn下载。

八、竞争性磋商文件售价：

招标文件售价：人民币300元。（投标时携附件8：标书费收缴单。通过微信、支付宝扫码交纳至南通大学逸夫楼六号楼一楼财务报销大厅，事后不退。）

九、投标保证金：人民币6000元，银行汇票、转账支票等非现金方式，不接收个人转账。

南通大学账户信息：

1．单位名称：南通大学

2．税务登记号码：12320000466012919A

3．统一社会信用代码：12320000466012919A

4．开户银行：中国建设银行股份有限公司南通分行营业部

5．行号：105306000071

6．账号：32001648636059123123

7．地址：南通市啬园路9号

十、投标开始时间：2019年10月15日9时00分

十一、投标文件接收截止时间及开标时间：2019年10月15日9时30分

十二、开标地点及评标地点

开标地点：南通大学啬园校区综合楼202（即：投标文件接收地点）

评标地点：南通大学啬园校区综合楼231

十三、与本次谈判有关的事宜请按下列通讯方式联系

招标人：南通大学

项目联系部门：南通大学基建处

联系人：李玉慧

联系电话：0513-85012257， 0513-85012247（传真）。

招标管理部门：南通大学招投标管理办公室

联系人：李韦华

联系电话：0513-85012138

联系地址：南通市啬园路9号

邮政编码：226019

第二部分投标人须知

一、竞争性磋商文件

1.1. 名词定义

本竞争性磋商文件中的采购人、投标人、中标人分别指：

（1）采购人指南通大学，亦称买方。

（2）投标人指响应竞争性磋商并具备相应资质的参与谈判的制造（厂）商、代理商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件由下列部分组成：

（1）竞争性磋商采购公告

（2）投标人须知

（3）采购货物要求及相关说明

（4）商务条款

（5）附件

1.3. 竞争性磋商文件的澄清

如投标人对竞争性磋商文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知采购人或将书面文件扫描形成电子文件发至采购人指定邮箱（hqclyh@ntu.edu.cn   文件名为“南通大学启秀校区舞台灯光音响采购文件疑问”），采购人将予以书面答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 竞争性磋商文件的补充和修改

（1）采购人有权在投标截止时间3日前对竞争性磋商文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如竞争性磋商文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，采购人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二、投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括商务文件、技术文件、资格证明文件和电子投标文件。

商务文件（报价）：

（1）投标函（格式见附件1）

（2）投标报价总表（格式见附件2）

（3）配置清单及分项报价表（格式见附件3）

技术文件包括以下部分：

（1）不含报价的配置清单（格式见附件3）

（2）技术规格响应/偏离表（格式见附件4）

（3）商务条款响应/偏离表（格式见附件5）

（4）售后服务承诺书原件

（5）本地化服务：在南通市区（含崇川区、港闸区、开发区，下同）具有依法设立的经营场所（提供有效的房产证或房屋租赁合同复印件），南通市区以外投标人应具有依法设立在南通市区范围内分支机构的经营场所（提供有效的营业执照复印件、房产证或房屋租赁合同复印件）或南通市区以外投标人应具有与投标人有合作协议的在南通市区范围内的协作单位的经营场所（提供合作协议书原件、有效的协作单位营业执照复印件、房产证或房屋租赁合同复印件），服务人员名单、服务措施等。（经营场房产证或房屋租赁合同原件备查)

（6）投标人2016年1月1日以来舞台灯光音响销售业绩的合同复印件（原件备查）

（7）有效的企业资质证书（具有专业音响工程设计施工承包承包三级及以上资质）复印件（原件备查）

（8）有效的企业安全生产许可证复印件

（9）由会计师事务所出具的投标人2018年度财务审计报告复印件

（10）投标产品宣传彩页、合格文件、技术资料等

（11）投标人认为需要陈述的其他内容

以上技术文件的复印件均需加盖投标人公章。

资格证明文件：

（1）营业执照复印件

（2）法定代表人资格证明（格式见附件6）

（3）法定代表人授权书（格式见附件7）

（4）投标人近三年内无行贿犯罪违法记录声明

（5）投标人近三个月依法纳税的相关证明材料

（6）授权代表人为投标人正式人员证明材料复印件：投标人与委托代表人双方签订的有效劳动合同书、投标人所在地社保机构出具的由投标人为委托代表人缴纳的2019年5月至 2019年7月连续3个月的养老保险缴费清单

以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章，原件放在正本中。

电子投标文件一套（电子光盘）：包含商务文件、技术文件、资格证明文件的扫描件电子档

2.3. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交商务文件（报价）正本1份、副本2份，资格证明文件正本1份、副本2份，技术文件正本1份、副本2份，电子投标文件1份。商务文件（报价）、资格证明文件、技术文件和电子投标文件须分开包装并在投标文件的封面上明确标明商务文件（报价）、资格证明文件、技术文件和电子投标文件及正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印并胶印装订，不得采用活页夹，并且逐页标注连续页码。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.4. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收件人：南通大学招投标管理办公室

（2）竞争性磋商项目编号：

（3）竞争性磋商项目名称：

（4）投标人名称：

（5）联系电话（手机）：

（6）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，采购人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合竞争性磋商文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

（1）本项目最高限价为25万元，投标报价不得等于、大于最高限价，否则为废标。

（2）有意参加投标的投标人应自行踏勘现场，了解相关情况，以便能合理报价。投标人安装调试结束后须将建筑垃圾清运出场。

（3）投标总价包括但不限于设备及其附件、备品备件、包装、优化设计、运输（包含垂直运输）、交付至交货地点的装卸费、税金、技术资料、投标人应当提供的服务、售后服务费和安装、脚手架费用、调试、验收（包含如需法定部门检测、检定发证的所需费用）、培训、保修、各种保险等全部费用，以人民币报价。

（4）本次采购为交钥匙工程，即完成本项目的全部设备、主辅材的供应，施工安装，系统集成（含原有设备），调试，检测，验收、培训直至交付招标人使用全过程及售后服务的所有工作。即作为一个完整的产品交付招标人使用及售后服务的全部费用。同时包含采购文件（含设备清单）未明确列出但按常规应当包括或使该设备正常运行应当包含的内容，并在分项报价中详细列明。凡投标人未填写价格的项目，该项费用被认为已包括在其他项目的价格中。

（5）对于本工程的线材辅材、未列辅材、未列辅助性设备或两功能性设备之间的过渡设备、施工难易程度均由投标人踏勘现场自行测算，供货、安装过程中的不可预测因素及其他风险均由投标人承担；投标人未报、少报、漏报均视为对招标人的优惠，成交后不得以此为由要求增加任何费用。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前送达指定地点，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，投标人须自行承担相应风险。

（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4.投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.6. 竞争性磋商终止

投标截止后，如投标人少于3个，采购人有权选择其他采购方式或终止本次竞争性磋商。

四、谈判

4.1. 采购人按规定的时间和地点进行公开磋商，投标人须派代表（持授权代表身份证明）参加磋商。投标人未派代表参加磋商的，视为自动放弃本次投标。

4.2. 采购人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成磋商小组进行谈判。

4.3. 在竞争性磋商之前，采购人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对竞争性磋商文件的实质性要求和条件做出响应进行审查。

4.4. 对竞争性磋商文件的实质性要求和条件做出响应的投标应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。采购人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由竞争性磋商小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备竞争性磋商文件规定的资格条件及未按竞争性磋商文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标报价不合理明显低于成本的；

（6）重要技术指标和参数不满足竞争性磋商要求的；

（7）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（8）未对竞争性磋商文件实质性要求和条件做出响应的；

（9）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（10）有损害招标人和用户利益的规定的；

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（13）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（15）不同投标人的投标文件相互混装；

（16）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.6. 竞争性磋商小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容做出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.7. 竞争性磋商小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评判标准，对所有投标文件进行综合评分。

五、竞争性磋商方法及评判标准

5.1.竞争性磋商方法

（1）本次竞争性磋商采用综合评分法评判，即在投标文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）磋商小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，磋商报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数 + 磋商报价得分

5.2. 评判标准

| 评审因素 | 分值 | 评 分 细 则 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商报价 | 40 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按下列公式计算： 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×40 |  |
| 技术 | 38 | 技术要求 30 | 完全满足招标文件技术指标要求得基准分24分；有实质性正偏离每项加1分，最多加6分；有实质性负偏离每项减1分，减完为止。 |
|  |  | 性能及品质 8 | 对投标产品的品牌、系列、档次、产地、行业（或高校）占有率、影响力以及产品的先进性、可靠性、稳定性等方面进行综合评价，评价好得8~7分；评价较好得6~4分；评价一般得3~1分。 |
| 服务 | 8 | 服务承诺 3 | 根据产品故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训等服务承诺评分，满分3分。 |
|  |  | 本地化服务 5 | 根据投标人提供的在南通市区经营场所，服务人员，联系方式及一些具体的服务措施情况评分，满分5分。 |
| 业绩 | 10 | 业绩 10 | 根据投标人2016年1月1日以来舞台灯光音响销售情况评分（以提供的销售合同为准，合同中不得隐去任何内容，否则无效，每份2分；同一买方的多份合同仅算一份业绩，得2分；最多得10分）。 |
| 其它 | 4 | 企业资质 1 | 投标人具有专业音响工程设计施工承包三级及以上资质的得1分。未提供者不得分。 |
|  |  | 安全生产许可证 1 | 投标人具有安全生产许可证的得1分。未提供者不得分。 |
|  |  | 财务状况 1 | 投标人提供由会计师事务所出具的投标人2018年度财务审计报告的得1分。未提供者不得分。 |
|  |  | 投标文件 1 | 根据投标文件对招标文件的响应情况、表述清晰程度、规范性等评分，满分1分。 |
| 合计 | 100 | 投标人最后得分保留两位小数 |  |

六、定标

6.1.竞争性磋商小组按照综合评分结果对投标人进行排序。排序相同的，按最后磋商价格由低到高顺序排列。排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 出现下列情形之一的，采购人有权决定本次竞争性磋商作废标处理：

（1）发生影响竞争性磋商公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的最后磋商报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.3. 对未中标的投标人，采购人不做未中标解释。

七、合同的签订

7.1. 中标人确定后，采购人将通过学校招标网公示1天，公示期满无异议，中标人应在10日内与采购人签订采购合同，过期视为放弃中标。

7.2. 本竞争性磋商文件和中标人的投标文件包括中标人所做出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.3. 如投标人中标后悔标，采购人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

八、其他

8.1. 投标人无论中标与否，采购人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分采购货物要求及相关说明

南通大学启秀校区大礼堂舞台灯光音响采购要求清单

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 |  | 参数 | 数量 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、扩声部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 | MIDAS |  | 详细参数： 40个输入通道处理能力 16个Midas经典PRO系列话放，5条混音母线。现场扩声及录音棚的数字调音台M32R拥有40路全处理输入通道 16个获奖无数的Midas经典话放 25条统一延时且相位一致的混音母线 支持AES50网络，最大允许传输96个输入和96个输出，开放式的架构未来将能兼容96kHz采样率 192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能 40位浮点数字信号处理 8个DCA编组和6个静音编组 8个立体声效果器 17个100mm Midas PRO电动推子 5寸日光全彩TFT显示屏 通过USB 2.0可支持32 x 32通道数字音频传输 通过使用Mackie Control*和HUI*protocols控制协议，可控制数字音频工作站 通过无线网络，可由iPhone/iPad中的应用软件进行控制 型号：M32R | 1 |  | 台 |
| 2 | 主扩全频扬声器 | Electro Voice、EAW、JBL |  | 15"两分频全频音箱 低音扬声器采用2265H差分驱动器，高频压缩驱动器采用高性能钕磁钢、震膜的2431H安装。 功率：800W(连续)/1600W(节目)/3200W(峰值) 频率响应：53Hz-20kHz(±3dB) 频率范围：43Hz-20kHz(-10dB) 覆盖角：70° x 50°；灵敏度96dB; 阻抗8Ω; 声压级131dB; 频率范围（-10dB） 43Hz–20kHz 频率响应（±3dB） 53Hz–20kHz 覆盖角（H x V） 75° x 50° 低频驱动器 1 x 2265H差分驱动器 高频驱动器 1 x 2431H 3”（音圈）压缩驱动器 灵敏度（1w/1m） 96dB（无源模式） 阻抗 8Ω 最大声压级 131dB@1m 额定功率 800W（连续）/ 1600W（节目）/ 3200W（峰） 参考型号：SRX715。 投标产品的性能、档次不低于参考型号 | 2 |  | 只 |
| 3 | 返听扬声器 | Electro Voice、EAW、JBL |  | 音箱类型 12"二路 舞台返送/监听箱 频率范围(1)(-10dB) 60Hz-20kHz 频率响应(1)(±3dB) 90Hz-20kHz 灵敏度(1W/1m) 97dB 额定阻抗(典型值) 8 欧姆 最大声压级 123dB 连续 (129dB 峰值) 负载功率 400W(连续) / 800W(节目) / 1600W(1)(峰值) 覆盖角度 70°x 70° 低音单元 1 x 262H 305mm(12寸)差分驱动器 高音单元 1x 2408H 37.5mm(1.5寸)钕磁驱动器 参考型号： MRX612M。投标产品的性能、档次不低于参考型号 | 2 |  | 只 |
| 4 | 台唇及辅助扬声器 | Electro Voice、EAW、JBL |  | 音箱类型：; 12"，2路，反射式低音，舞台返听/多用途无源扬声器. 频率范围(-10dB)：; 83 Hz - 18 kHz. 频率响应(±3dB)：; 83 Hz - 18 kHz. 覆盖角(HxV)：; 90°x 50°. 低频驱动器：; 1x2262H 差分驱动器. 高频驱动器：; 1x 2431H 3"(音圈)压缩驱动器. 灵敏度(1w/1m)：; 96dB(无源模式). 阻抗：; 8Ω. 最大声压级：; 131dB@1m. 额定功率：; 800W(连续)/1600W(节目 )/3200W(峰值). 参考型号： SRX712M。 投标产品的性能、档次不低于参考型号。 | 4 |  | 只 |
| 5 | 全频功率放大器（主扩、返听、辅助、台唇） | CROWN、SABINE、Electro Voice |  | 额定功率; 1300W x 4 @ 8 Ohm 2600W x 4 @ 4 Ohm. 处理器; 32位浮点DSP蕊片，200Ｍ主频，96KHz采样频率，24位AD/DA转换. 输入输出通道; 4. 输入模式; 立体声，并接. 延时范围; 0 - 1000ms. 相并调节; 正向/反向调节. 均衡调节; EQ增益±20dB，Q值范围：1-28，EQ类型：PEQ，LO-SHF，Hi-SHF. 限幅器; 门限值：-28 - +12dB，步进：1dB，启动时间：0.3 - 100ms，0.3 - 1m 步进：0.1ms，1 - 100ms步进：1ms，释放时间：2/4/6/8/16/32倍. 分频器; 高低逍滤波器，滤波器类型：LIN-RIL，BESSEL，B TWORTH， 分频点：20Hz-20KHz. 输入类型; 平衡式：22K Ohm. 输出类型; Speakon座. 频率向应; 20Hz-20KHz. 性噪比; 90dB. 失真度; ≤0.1%±0.02（20Hz-20kHz 1W）. 通道串音（1kHz）; 大于或等于 75dB. 阻尼系数; 大于 1000@8 Ohm. 触摸屏; 4寸600x480宽频显示触摸屏. PC接口; USB，485. 冷却方式; 无级调速风扇，风向由前到后. 功放保护方式; 短路，直流，过热，过压. 参考型号：EX-13004。 投标产品的性能、档次不低于参考型号。 | 2 |  | 台 |
| 6 | 手持无线话筒 | 铁三角、SHUER、Sennheiser |  | 基本参数： 收音头：动圈式 频率范围：516-865MHZ 指向特性：心形 灵敏度：2.Mv/Pa 产品声压：154db 规格参数： 发射器：1680个可调谐的UHF频率 工作时长：发射机：>8h 接收器：接收机以4个阶段显示发射机电池状态 其它参数： THD，总谐波失真：<0．9% 符合规范：ETS 300422，ETS 300445，CE，FCC 天线接口：2 BNC，50Ohm Audio-XLR 接口：6．3mm 音频输出电平（平衡)：+18dBu max 音频输出电平（非平衡）：+10dBu max 参考型号： BLX4RSM58。（一套一支麦克） 投标产品的性能、档次不低于参考型号 | 2 |  | 套 |
| 7 | 鹅颈式会议话筒 | 铁三角 |  | 基本参数 ： 产品类型： 有线 产品用途： 会议专用 收音头： 电容式，静电型 指向特征： 心形指向性 频响范围 70-16500Hz 灵敏度 -37.5 dB (13.8 mV) re 1V at 1 Pa 信噪 66 dB， 1 kHz at 1 Pa 阻抗100欧姆 产品声压 135dB 接口 内置三针XLRM卡侬公头 参考型号： PRO 51Q+ AT8688S（一套一支麦克） | 2 |  | 套 |
| 8 | 鹅颈式会议有线话筒 | TAKSTAR |  | • 单体 ：静电型电容音头 • 指向性：心型 ≤-16dB （0-180°） • 频率响应：50Hz-16KHz • 灵敏度：-30dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1KHz) • 低频衰减：100Hz 8dB/倍频 • 输出阻抗：100Ω±20% • 使用电压：12-52V幻象电源 参考型号：TAKSTAR MS400-1（一套一支麦克） | 2 |  | 套 |
| 9 | 鹅颈式会议无线话筒 | TAKSTAR |  | 系统指数： 频率范围：470~960 MHz（分段设计） 调制方式：宽带FM 静音控制：导频ID码 可调范围：50MHz 信道数: 200 信道间隔：250KHz 频率稳定度：±0.015% 动态范围：≥100dB A+ 调制频偏：±48KHz 音频响应：150Hz~12.5KHz 综合信噪比：≥100dB A+ 综合失真：≤0.5% （at 1KHz） 工作温度：-10℃~+40℃ 使用距离：50米（空旷地带） 接收机 供电：DC12V/0.5A 频率输出方式：独立平衡和混合6.3 无线接口：TNC/50Ω 灵敏度：≤-90dBm 音频最大输出电平：2.0V/RMS 发射机输出功率：≤10mW 参考型号：TAKSTAR TS-8807TT（一套两支麦克） | 1 |  | 套 |
| 10 | 电源时序器 | Lax |  | 采用16A万能插座，前面板提供1路USB接口5V辅助电源输出；备有主、副机控制选择开关，可实现多台时序器联动控制，并在机器后面提供RJ45接口作级联连接；可远程网络控制。 八路通道额定 22KW 最大输入电流：30A 单路最大输出电流：16A 控制协议：RS-232 串口协议 输出电源插座：后面板8个受控 16A 万用插座 开关间隔时间：1秒 电源要能插16A的万能插座 ，电流30A 以上的。 参考型号：Lax （801N） | 1 |  | 台 |
| 11 | 机柜（钢制） |  |  | 2000mm*600mm*600mm | 1 |  | 只 |
| 12 | 音响壁挂架 |  |  | 专业舞台墙面音箱托架（五点调节 ），国产优质 | 2 |  | 套 |
| 13 | 音箱线 | 台湾日升 |  | 800W音箱线不能低于3.0 mm2 。 400W的不能低于2.5 mm2。 吊顶敷设，JDG套管自行考虑。 | 按图 |  | 米 |
| 14 | 信号线 | 台湾日升 |  | 平衡信号线。吊顶敷设，JDG套管自行考虑。 | 按图 |  | 米 |
| 15 | 辅材 | 台湾日升 |  | 音响地插、各类线缆、接插件、讯号线缆盒等（接插件等焊点部分是铜或铜镀金银铬的。） | 按图自行考虑 |  |  |
| 二、灯光部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED三基色平板灯 | 黄河、力基仕、河东、金耐特 |  | 光 源：1568颗高显指LED阵列 电源电压：AC100~240V，50/60Hz 额定功率：200W 光源寿命：可达50000小时 显色指数：Ra≥95 特殊显指：R9≥90,R15≥90 色 温：3200K，无杂色及阴影的纯净的光束， 丰富的饱和色与柔和的色调 调光：0~100%线性调光，从0调整到100%没有颜色变化的完美调光系统。 控制面板：LCD液晶显示屏+四按键 通道模式：1CH/2CH 光 学：120度出光角度，24K无闪烁光源管理系统 散热方式：无风扇空气对流散热设计 温度监控：内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护，显示面板实时查看灯具工作温度。 控制模式：DMX512控制/手动模式 防护等级：IP20 随箱配件 ：遮扉，电源线，信号线 参考产品型号： LJS-H1568W。 投标产品的性能、档次不低于参考型号。 | 18 |  | 台 |
| 2 | LED影视罗纹聚焦灯 | 黄河、力基仕、河东 、金耐特 |  | 光 源：高显指LEDCOB 电源电压：AC100~240V，50/60Hz 额定功率：200W 光源寿命：可达50000小时 显色指数：Ra≥95 特殊显指：R9≥90,R15≥90 色 温：3200K，无杂色及阴影的纯净的光束， 丰富的饱和色与柔和的色调 调 光：0~100%线性调光，从0调整到100%没有颜色变化的完美调光系统。 控制面板：LCD液晶显示屏+四按键 通道模式：1CH/2CH 光 学：15-60度线性手动变焦，24K无闪烁光源管理系统 散热方式：铜管散热器+智能静音风机散热系统 温度监控：内置温度保护传感器,通过自动调节灯具功率来进行过温保护，显示面板实时查看灯具工作温度。 控制模式：DMX512控制/手动模式 电 源：90V-240V宽电压恒流电源 防护等级：IP20 随箱配件 ：遮扉，电源线，信号线 参考产品型号：LJS-R200。 投标产品的性能、档次不低于参考型号 | 9 |  | 台 |
| 3 | 灯控台 |  |  | 有30个BANKS，每个BANK有8个可编程的SCENES 有MIDI接口，可随时用MIDI信号控制， LED显示 BLACKOUT功能可用手动或MIDI作遥控控制 CHASES编程和CHASES运行功能,可用手动或 MIDI遥控控制 输出延时功能,用FADE TIME电位器调节延时时间 可叠加运行6个CHASES 可任意设置通道 运行程序可按编程键暂停程序运行 翻页键可将AB页叠加使用 任一通道可微步调节 DMX输出极性选择 电压：DC9V-12V 供电电流：不小于300mA 尺寸：长580×宽200×高135mm 规格型号：240B | 1 |  | 台 |
| 4 | 8路信号放大器 |  |  | 1路DMX512数码输入，1DMX数码输出 输入/输出光电隔离4或8路独立放大驱动输出 信号放大整形功能，延长信号传输距离 增强数据总线接入设备数量的能力 保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离 独立的LED信号指示 电源：AC100-240V/50-60Hz | 1 |  | 台 |
| 5 | 舞台灯具专用阻燃电缆 |  |  | 1、规格ZR-RVV 3×2.5mm2 2、材质：ZR-RVV、阻燃聚氯乙烯绝缘及黑色护套软电线、无氧铜丝； 3、沿吊顶敷设，JDG套管长度自行考虑。。 4、国标 | 根据图纸自行考虑 |  | 米 |
| 7 | 舞台灯具专用阻燃信号线 |  |  | 1、材质：ZR-RVV、阻燃聚氯乙烯绝缘及黑色护套软电线、无氧铜丝、带屏蔽网； 2、沿吊顶敷设，JDG套管长度自行考虑。 3、国标 | 根据图纸自行考虑 |  | 米 |
| 8 | 辅材 |  |  | 各类管线材及安装附件、挂钩、保险绳等 照度计一支（华谊PM6612L可测彩色LED） | 自行考虑 |  | 批 |
| 9 | 灯杆 |  |  | 灯具吊杆距屋顶高度约5米，灯杆长度自行考虑。 | 4 |  | 道 |
| 三、监控部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 推荐品牌 |  | 技术参数 | 数量 |  | 单位 |
| 1 | POE红外半球网络摄像机 | 海康、大华、宇视 |  | 传感器类型：1/2.7"Progressive Scan CMOS 视频： ≥200万像素，最大分率1920×1080，25fps视频压缩标准：支持H.265/H.264/MJPEG 镜头： 定焦4mm、6mm可选 日夜转换模式：ICR红外滤片式，红外补光距离≥30米 接口协议：ONVIF,PSIA,CGI,GB28181 通讯接口：1个10/100M 自适应以太网口 POE供电：支持 | 4 |  | 台 |
| 2 | 千兆网络交换机 |  |  | POE供电，8口。 | 1 |  | 台 |
| 3 | 网线 |  |  | CAT6，长度根据现场实际情况 吊顶敷设，穿线套管自行考虑。 | 按图 |  | 米 |
| 四、施工配合费 |  |  | 施工配合费按人民币2000.00元列入报价，不得调整，施工配合费含总包管理服务，接临时用电等。脚手架自行考虑。 |  | 2000 | 元 |  |

第四部分商务条款

1、交货期

合同签订之日起10天安装、调试完毕。

2、交货地点

南通大学启秀校区大礼堂。

3、付款方式

买方收到货物安装、调试完毕并验收合格后，凭卖方开具的增值税专用发票15个工作日内支付合同总金额的95％，另5％作为质保金，待质保期满后根据质保和售后服务情况支付（无息）。施工配合费按2000.00元包定。

4、保修期及售后服务

（1）本项目质保期2年（包含灯具光源质保期2年）。

（2）质保期内，因货物质量、安装问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；卖方维修响应时间及完成维修时间：30 分钟内响应，4小时到场，24 小时内不能修复故障应以新品替换，48 小时内必须排除一切故障；买方举办大型或重要活动，卖方接到通知后派遣专业技术人员提供会议全过程的技术使用支持，如卖方未及时提供此项售后服务，则买方有权在质保金内按1000.00元/次对卖方予以处罚。

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额至少2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）卖方应提供1套完备的资料，包括技术资料和用户操作维护手册、系统维护手册；技术资料和维护手册要说明设备结构、工作原理、相关软件参数，详细介绍维护操作办法。

（5）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

5、安装、调试及验收要求

（1）卖方负责对货物的现场安装调试；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在合同规定的时间内派遣合格的技术人员完成货物的安装、调试工作；

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（4）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作，如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方承担；

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物及安装达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；

（6）卖方人员在安装调试期间所产生一切费用由卖方承担。

6、安全生产及文明施工

本项目产品供货及施工安装过程中，发生安全质量事故或不文明施工行为，由卖方承担责任，并承担发生的所有费用。

第五部分附件

附件1：投标函

附件2：投标报价总表

附件3：配置清单及分项报价表

附件4：技术规格响应/偏离表

附件5：商务条款响应/偏离表

附件6：法定代表人资格证明

附件7：法定代表人授权书

附件8：标书收缴单

附件9：施工图

附件1

投标函

南通大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究项目竞争性磋商文件（项目编号），已完全了解竞争性磋商文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：

1、我公司与本竞争性磋商项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响竞争性磋商公正性的任何利害关系。

2、愿按竞争性磋商文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）                 ，（大写）                            。

3、接受竞争性磋商文件的所有条款、条件和规定，放弃对竞争性磋商文件提出质疑的权利。

4、同意按照竞争性磋商文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守竞争性磋商文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

| 投标人名称（公章）： |  |
| --- | --- |
| 授权代表（签名）： |  |
| 手机： |  |
| E m a i l： |  |
| 地址： |  |
| 日期： |  |

附件2

投标报价总表

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  |  | 规格型号 | 生产厂商 | 数量 | 货币 | 单价（元） | 总价（元） | 保修期 | 备注 |
| 投标人名称（公章） |  |  |  |  | 授权代表（签名） |  |  |  | 日期 |  |  |

附件3

配置清单及分项报价表

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主机（部件、配件等）名称 |  |  | 规格型号 | 生产厂商 | 数量 | 货币 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 投标人名称（公章） |  |  |  |  | 授权代表（签名） |  |  |  | 日期 |  |

附件4

技术规格响应/偏离表

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购材质及技术参数 |  | 投标材质及技术参数 |  | 响应/偏离 | 说明 |
| 投标人名称（公章） |  |  | 授权代表（签名） |  | 日期 |  |

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否做出了实质性的响应，有偏离的必须做出说明，对有具体参数要求的指标项，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

附件5

商务条款响应/偏离表

| 项目名称 |  |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购条款 |  | 投标条款 |  | 响应/偏离 | 说明 |
| 投标人名称（公章） |  |  | 授权代表（签名） |  | 日期 |  |

注：投标人应对照竞争性磋商文件的商务条款，逐条核对是否做出了实质性的响应，有偏离的必须做出说明。

附件6

法定代表人资格证明

南通大学招投标管理办公室：

姓名：性别：身份证号码：系我公司的法定代表人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：（公章）

日期：年月日

法人代表人身份证复印件粘贴处

附件7

法定代表人授权书

南通大学招投标管理办公室：

本授权书声明：我（法定代表人姓名）系（单位名称）的法定代表人，现代表本公司授权（单位名称）的（被授权人的姓名）身份证号码：为本公司的合法代理人，参加南通大学（项目名称及编号）的投标，代表本公司签署投标文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：__________________

被授权人签字：____________________

投标人名称：（公章）

日期：年月日

被授权人身份证复印件粘贴处

注：“法定代表人”直接参加投标和签署投标文件的无需提供该授权书。

附件8

标书费收缴单

| 招标项目： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位全称： |  |  |  |  |  |
| 投标单位税号 |  |  |  |  |  |
| 投标单位经办人及手机号码 |  |  |  |  |  |
| 标书金额： | 元/份 |  |  |  |  |
| 收缴账号： | 南通大学标书收缴与使用（21011802） |  |  |  |  |
| 缴费地点： | 南通大学逸夫楼六号楼一楼财务报销大厅 |  |  |  |  |
| 招标归口管理部门： | 南通大学招投标管理办公室 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 日期： |  |

本表一式两份（一份交财务处，一份与投标文件同时交招标人）

标书费收缴单

| 招标项目： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位全称： |  |  |  |  |  |
| 投标单位税号 |  |  |  |  |  |
| 投标单位经办人及手机号码 |  |  |  |  |  |
| 标书金额： | 元/份 |  |  |  |  |
| 收缴账号： | 南通大学标书收缴与使用（21011802） |  |  |  |  |
| 缴费地点： | 南通大学逸夫楼六号楼一楼财务报销大厅 |  |  |  |  |
| 招标归口管理部门： | 南通大学招投标管理办公室 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 日期： |  |

本表一式两份（一份交财务处，一份与投标文件同时交招标人）