南通大学啬园校区实验耗材存储辅助用房

设计说明

一、建筑

1、本图尺寸均以毫米为计,标高以米为计，本工程建筑面积为63.6平方米。

2、室内标高为±0.000，室内外高差300mm。

2、地面：水泥砂浆地坪，做法见苏J01-2005-5/2（混凝土厚度改为100mm），踢脚：150mm高水泥砂浆踢脚，做法见苏J01-2005-1/4。

3、顶棚:抹水泥砂浆平顶，做法见苏J01-2005-5/8(涂料为白色乳胶漆)。

4、内墙面:采用水泥砂浆粉刷(涂料为白色乳胶漆),做法详苏J01-2005-4/5

5、屋面：采用4mm厚SBS卷材防水热熔满铺一道，做法：详苏J01-2005-21/7。

6、外墙面做法：采用水泥砂浆粉刷(涂料为外墙白色弹性涂料),做法详苏J01-2005-9/5。

7、屋面排水管做法参苏J03-2006-5/58、1/56。

8、门窗:大门采用成品防水甲级防火钢质门；窗采用70系列铝合金推拉窗，5mm厚浮法玻璃，外侧采用不锈钢管做防盗窗；50铝合金百叶窗。

9、本工程所用的材料规格、施工要求及验收规则等,除特别注明者外，均按现行“建筑安装工程施工及验收规范”执行。

二、结构

1.天然地基承载力特征值取fak=80kpa。

2.开挖基槽时如遇暗沟,继续挖至沟底原状土,清除淤泥和垃圾,再用碎砖分层夯实处理。

3.本图中垫层采用C15级混凝土,其余均采用C25级混凝土。

4.本工程为砖混结构,抗震设防烈度为6(0.05g)度。场地类别为Ⅳ类。设计地震分组为第二组; 抗震设防分类为丙类,框架的抗震等级为四级，地基基础设计等级为丙级。

5.标高±0.00以下的砌体采用240厚Mu20级混凝土实心砖,M10.0水泥砂浆砌筑。标高±0.00以上的砌体采用240厚Mu10级淤泥烧结多孔砖(KP1),Mb5.0级混合砂浆砌筑。本工程所采用的淤泥烧结多孔砖的容重不大于1050kg/m3 。

6.混凝土保护层厚度:屋面板  20mm;梁25mm;柱25mm;基础  40mm

7.本工程配筋构造详《16G101-1、2、3》中有关节点大样，所有抗震构造均按图集《苏G02-2011》施工。

8.凡未注明轴线与基础梁关系者,轴线均居中。

9.本工程所采用的钢筋,应为符合有关国家标准的并经持证检验部门检验的合格产品,并钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。

10.钢筋采用HRB400级钢筋。