一、低压配电柜

- 低压配电柜 2D1 MNS型 1000宽×1000深×2200高

内配 CW3—2500H/4P,In=2000A 断路器1只

BH 2000/5A  6只

CM3—250H/4300B,In=160A 断路器1只

CTR—F25/3P 浪涌保护器 1组

PMC—23M 多功能电表 1只

- 低压配电柜 2D2 MNS型 800宽×1000深×2200高

内配 三相补偿电容TDSCIENCE—0.4KV—40KVar/P7  6只

分相补偿电容TDSCIENCE—0.22KV—40KVar/P7  4只

TDSCIENCE—0.22KV—20KVar/P7  1只

电抗值均为7%电容值

无功补偿控制器TDSCIENCE—AT  1只

CM1E—1250H/3300,In=1000A 断路器 1只

BH 1000/5A  3只

CM3—100H/4300B,In=50A 断路器 1只

CTR—45N/4P 浪涌保护器 1组

PMC—23M 多功能电表 1只

FYS—0.22  3只

- 低压配电柜 2D4 MNS型 800宽×1000深×2200高

内配 CM3E—100H/3340,In=100A 断路器 3只

CM3E—250H/3340,In=250A 断路器 6只

BH—100/5A（×3）  3组

BH—300/5A（×3）  6组

PMC—23M 多功能电表 9只

- 低压配电柜 2D6 MNS型 600宽×1000深×2200高

内配 CM3E—250H/3340,In=250A 断路器 6只

CM3E—630H/3340,In=630A 断路器 1只

BH—300/5A（×3）  6组

BH—800/5A（×3）  1组

PMC—23M 多功能电表 7只

- 低压配电柜 2D7 MNS型 600宽×1000深×2200高

内配 CM3E—400H/3340,In=400A 断路器 3只

CM3E—630H/3340,In=630A 断路器 1只

BH—400/5A（×3）  3组

BH—800/5A（×3）  1组

PMC—23M 多功能电表 4只

6、低压配电柜2D8  MNS型600cm宽*1000cm深*2200cm高

内配  CM3E—400H/3340，In=400A 断路器3只

CM3E—630H/3340，In=630A 断路器1只

BH—400/5（×3）  3组

BH—800/5（×3）  1组

PMC—23M多功能电表4只

7、低压配电柜2D9  MNS型1000cm宽*1000cm深*2200cm高

内配  CW3—2500H/4P，In=2000A 断路器1只

BH—2000/5（×3）  1组

PMC—23M多功能电表1只

上述7只低压配电柜均详见南通大学工程训练中心电气施工图A修3-3图

二、干式变压器

干式变压器（SCB10-1000/20  20±2×2.5%/0.4KV  1000KVA  Dyn11  Uk=6%  ）  备注：Dyn11带IP4X防护外壳（可拆卸）  AF配温度控制箱和温度显示器。