南通大学采购文件

项目名称：户外LED彩屏

项目编号：TDHW(XJ)2021-222

南通大学招投标管理办公室

2021年12月
目  录

第一部分 询价采购公告	3

第二部分 投标人须知	5

一、询价文件	5

二、投标文件	5

三、投标细则	6

四、询价方法及评判标准	7

六、合同的签订	8

七、其他	8

第三部分 采购货物要求及相关说明	9

第四部分 商务条款	17

第五部分 附  件	18

附件1：投标函	19

附件2：投标报价表	20

第一部分 询价采购公告

南通大学拟采取询价方式购买户外LED彩屏项目及相关服务，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：户外LED彩屏

二、项目编号：TDHW(XJ)2021-222

三、货物品名、数量及技术规格：详见询价文件第三部分“采购货物要求及相关说明”。

四、项目预算：19万元。

五、合格的投标人

参加本次询价活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、中国境内合法注册的企业法人；

2、招标货物的专业制造厂（商）或销售商；

3、具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应经验和能力；

4、供应商不得存在下列情况之一：

（1）供应商最近三年内被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”、“信用江苏（www.jscredit.gov.cn）”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的）供应商。

（2）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得在本项目招标中同时参加。

六、投标人资格审查方式：资格后审。

七、询价文件获取：投标人自行登录南通大学招投标管理办公室主页ztb.ntu.edu.cn下载。

八、投标报名：潜在投标人如确定参加投标，请务必在南通大学供应商库注册并完成报名(https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm)。

九、询价文件售价：人民币300元（通过https://ztb.ntu.edu.cn/gyszc.htm支付，事后不退。）。

十、投标文件递交方式

现场递交：

（1）投标文件接收开始时间：2021年12月27日14时 00 分

（2）投标文件接收截止时间及开标时间：2021年12月27日14时30分

（3）投标文件接收地点：南通大学啬园校区北一门东传达室

（4）联系人及联系方式：邹老师0513-85012720

快递邮寄：

邮寄的投标文件必须密封且在外包装显著位置注明项目标识（项目编号、项目名称和投标人名称），无标识或标识模糊不清的，不予接收。投标文件须用顺丰快递在投标截止时间前送达并由接收人签收，超期送达或外包装破损的邮寄件不予接收。投标人应充分考虑并自行承担邮寄造成的一切风险。

收件人：牛老师，南通大学啬园校区国资处综合楼229。

联系电话：0513-85012891

十一、与本次谈判有关的事宜请按下列通讯方式联系

如对技术条款有疑问请咨询项目联系人；如对商务条款、采购程序及结果有疑义请咨询招标联系人。

项目联系人及联系方式：姚蓓 13921464017

招标联系人及联系方式：李韦华0513-85012138；牛书花0513-85012891。

第二部分 投标人须知

一、询价文件

1.1. 名词定义

本询价文件中的采购人、投标人、中标人分别指：

（1）采购人指南通大学，亦称买方。

（2）投标人指响应询价并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、销售商。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 询价文件的组成

本询价文件由下列部分组成：

（1）询价采购公告

（2）投标人须知

（3）采购货物要求及相关说明

（4）商务条款

（5）附件

1.3. 询价文件的澄清

如投标人对询价文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间2日前以书面形式通知采购人，采购人将予以书面答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在南通大学招投标信息网站上公开发布。

1.4. 询价文件的补充和修改

（1）采购人有权在投标截止时间2日前对询价文件进行补充和修改，补充和修改的内容在南通大学招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为询价文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如询价文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，采购人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二、投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（格式见附件1）

（2）投标报价总表（格式见附件2）

（3）营业执照复印件（复印件盖单位公章）

投标人所投货物超过其经营范围的，则作为废标处理。

2.3. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份，副本2份。

（2）投标文件应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.4. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收件人：南通大学招投标管理办公室

（2）询价项目编号：

（3）询价项目名称：

（4）投标人名称：

（5）联系电话（手机）：

（6）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，采购人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合询价文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

投标总价应是货物完税后的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用，以人民币报价。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读询价文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按询价文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前寄至南通大学招投标管理办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按询价文件要求密封的投标文件，潜在投标人须自行承担相应风险。

（3）采购人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.6. 询价终止

投标截止后，如投标人少于3个，采购人有权选择其他采购方式或终止本次询价。

四、询价方法及评判标准

本次询价采用最低评标价法评标，即在报价文件满足询价文件技术参数全部实质性要求且报价最低的投标人中标。

5.1. 询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交投标人，并将结果通知中标的投标人。

5.2. 询价小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足采购人要求时，有权否决所有投标，询价小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

5.3. 出现下列情形之一的，采购人有权决定本次询价作废标处理：

（1）发生影响询价公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

5.4. 对未中标的投标人，采购人不做未中标解释。

六、合同的签订

6.1. 中标人确定后，采购人将通过学校招标网公示1天，公示期满无异议，中标人应在30日内与采购人签订采购合同，过期视为放弃中标。

6.2. 本询价文件、中标人的投标文件以及中标人所做出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

6.3. 如投标人中标后悔标，采购人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

七、其他

7.1. 投标人无论中标与否，采购人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分 采购货物要求及相关说明

货物需求一览表

| 序号 | 项 目 | 建议品牌 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外LED显示屏（P3.0) | 强力巨彩 | 4.48m*2.56m | 11.47 | 平方 |  |
| 2 | 控制接收系统 | 卡莱特 | 5A-75E | 7.00 | 张 |  |
| 3 | 控制发送系统 | 卡莱特 | X系列二合一 | 1 | 台 | 脱机播放，远程控制 |
| 4 | 播控盒 | 卡莱特 | A2K | 1 | 套 |  |
| 5 | 显示屏开关电源 | 创联 | 4.5A-200-40 | 56 | 台 |  |
| 6 | 配电柜 | 中祥 | ZX15KW-3L | 1 | 台 |  |
| 7 | 钢结构 | 定制 | 4.58m*2.66m | 12.18 | 平方 |  |
| 8 | 备品备件 | 强力 | 同批次LED显示单元板5张、显示电源2台、接收卡2张 显示配件一套 | 1 | 套 |  |
| 9 | 功放 | itc | T-240D | 1 | 台 |  |
| 10 | 防水音箱 | itc | T-902 | 2 | 只 |  |
| 11 | 控制电脑 | 戴尔 | 戴尔3991-I5 10代/8G/256GSSD+1T/4G独显VGA+DVI/21.5显示器 | 1 | 台 |  |
| 12 | 辅材 | 国产优质 | 电缆线屏内电源线，网线，排线 音响线PVC管材等 | 1 | 项 |  |
| 13 | 主电源线 | 曙光 | YJV5*6mm2 | 130米 | 项 | 380V主电源线送至屏体位置 |
| 14 | 吊装安装调试费用 |  |  | 1 | 项 |  |
| 15 | 总计 |  |  |  |  |  |

备注：拟中标单位须提供针对此项目中显示屏、音箱及功放的原厂三年质保承诺函。

附件2：技术参数

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示系统 | 户外LDE显示屏（P3.0） | 规格P3.0户外表贴节能全彩LED屏 ▲显示屏尺寸 ≥4.48*2.56=11.47㎡ 1、像素点间距 3.07±0.1mm 2、结构 LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、镀锌方管、塑料等材料，结构安全坚固 3、外观 LED显示屏的外表面无明显划痕，LED显示屏模组安装应一致，无松动无破裂 4、工作电压 在4.2×(1±10%）VDC范围内能正常工作 ★5、自动校正 数据采集自动共享到网上，客户可自行下载校正数据，进行校正和优化 6、工作环境 -20℃~50℃条件下能正常工作 7、材质 箱体采用镁合金/压铸铝/铁材质 符合，套件采用采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质 8、系统调节功能 可通过系统调节参数影响显示效果 9、像素密度 单元大小为320mm×160mm的像素密度为5408点 10、动态扫描 采用行驱动芯片 11、像素组成 1R、1G、1B 12、支持亮度调节功能 13、支持亮度校正、色度校正 14、驱动芯片功能 具有列下消隐功能、倍频刷新率提升、低灰偏色改善 15、支持鬼影消除、暗亮线消除、慢速开启、十字架消除、毛毛虫消除、亮度缓慢变亮功能 16、功能 显示单元均可独立控制，单点故障不影响整屏使用，单元支持带电热插拔；单元板支持前、后维护；系统、电源支持前、后维护 ★17、防伪功能 具备logo、产品型号 18、支持联网一键下载程序文件和调试 19、支持亮暗线拼缝调节 20、整屏平整度 ≤0.1mm ★21、模组平整度 ≤0.05mm ★22、拼接缝 ≤0.05mm 23、最大亮度 ≥5500cd/㎡ 24、最高对比度 ≥8000:1 25、水平视角 ≥160° 26、垂直视角 ≥160° 27、亮度均匀性 ≥97% 28、刷新率 960/1920HZ 29、最大功耗 ≤500W/m2 30、像素中心距精确度 ≤3% 31、像素失控率 <0.01% 32、灰度级数（信号处理深度） 采用14bit技术 ★33、色温 3000K~18000K可调 34、色度均匀性 ±0.002Cx、Cy内 35、低亮高灰 亮度为20%时信号处理深度（灰度级数）达到14bit 36、采用恒流设计 37、换帧频率 60Hz 38、宽色域 测试NTSC色域108.5% 39、平均功耗 ≤150W/m2 40、色度均匀性 -0.003＜Cx＜0.003，-0.003＜Cy＜0.003（校正后） 41、反光率 ≤1.5% ★42、画面延时 ≤500ns 43、衰减率 ≤10%（工作3年） 44、图像质量 LED显示屏图像质量主观评价优 45、防护性能 具有防静电、防电磁干扰、喷三防漆防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP65 46、连续工作时间 连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示 47、使用寿命 ≥100000h ★48、平均无故障时间 MTBF平均无故障时间≥20000h；MTTR平均修复时间≤20分钟 49、屏幕温升 最高亮度（白平衡）持续工作4小时，模组表面温升小于20K 50、高温负荷工作 样品状态：通电工作,试验温度：80℃,试验时间：12h;试验结束后，产品正常工作 51、低温负荷工作 样品状态：通电工作,试验温度：-40℃,试验时间：12h;试验结束后，产品正常工作 52、高温存储 样品放入试验箱中，试验箱内温度80℃，存放48h，无异常 53、低温存储 样品放入试验箱中，试验箱内温度-40℃，存放48h，无异常 54、恒定湿热 样品状态：通电工作,试验温度：85℃,相对湿度：85%,试验时间：168h;试验结束后，产品正常工作 55、湿热负载 LED显示屏最高工作环境温度下，相对湿度87%-93%，通电工作12h;试验结束后，产品正常工作 56、光生物安全检测 无危害类：8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在16min（1000s）内不造成近紫外危害（EUVA），并在2.8h（10000s）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR） 57、盐雾等级 达到盐雾10级 58、阻燃 PCB板、防火保护外壳达到V-0等级 59、振动试验 频率循环范围：（5～55～5）Hz,震动试验结束后，产品正常工作 60、冷热冲击 低温：-40℃，时间：0.5h，高温：100℃，时间：0.5h，转换时间：（3-5分钟）min，试验周期：上述试验为1个循环，试验进行200循环，样品状态：非工作状态；试验结束后，产品能正常工作 61、PCB板材 采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板 ★62、失真效果检测 显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温非线性失真。 ★63、能耗对比 对LED显示屏进行节能对比，达到能效一级标准 64、高低温循环 低温：-40℃，时间：0.5h，高温：80℃，时间：0.5h，转换时间：（3-5分钟）min，试验周期：上述试验为1个循环，试验进行200循环，样品状态：工作状态；试验结束后，产品正常工作 65、电磁兼容/干扰 符合Class B标准 66、抗紫外线UV 抗紫外线UV 暴露周期8h干燥、4h凝露，使用UVA340灯，辐照度0.76W/M2，干燥时，黑标温度：60℃，8h，凝露时，黑标温度：50℃，4h；试验结束后，样品表面无明显变化 ★67、噪声 1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB 68、抗电强度 在电源插头与金属外壳之间以施加试验电压1.5kV/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象。 69、对地漏电流 mA ≤3.5 ★70、抗干扰 符合IEC801规定 ★71、安全性 符合GB4793规定 ★72、一键点屏 支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置 73、防碰撞 具备防碰撞焊盘技术 ★74、SELV电路 具备SELV电路 75、箱体防护等级 IK10 76、人眼视觉舒适度 VICO指数≤1 77、点对点电阻A面 1x10^5～1x10^9Ω 78、点对点电阻B面 1x10^5～1x10^9Ω 79、静电电压衰减期 （±1000-±100V）≤2S 以上技术参数指标，必需提供由CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告复印件，并加盖制造厂商公章 | 11.47 | ㎡ | 尺寸面积为： 4.48*2.56 |
| 2 |  | 控制接收系统 | 1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10、单卡支持16组RGB信号输出； 11、支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 12、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 14、支持联网一键下载程序文件和调试； 15、支持快速升级和快速发送校正系数； 16、支持快速识别故障点； 17、支持温度、湿度、烟感等环境信息实时监测，支持远程继电器开关设备电源 18、卡和卡之间实现纳秒级同步传输 19、支持亮暗线拼缝调节 | 7 | 张 |  |
| 3 |  | 控制发送系统 | 1、具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI； 2、最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 3、最大带载130万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； 4、支持视频源任意切换，缩放和裁剪； 5、支持画面偏移； 6、双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 7、支持亮度和色温调节； 8、支持低亮高灰； 9、支持HDCP 1.4； 10、支持联网一键下载程序文件和调试； 11、集拼接、视频处理、发送三合一，连接少，故障率低； 12、支持110-240V宽电压供电； 13、支持多信号无缝拼接； 14、支持广播级缩放； 15、支持亮度、色温调节； 16、支持一键黑屏； 17、支持多种预置模式； 18、支持环路备份； 19、支持HDR显示功能； | 1 | 台 |  |
| 4 |  | 播控盒 | - 无需电脑即可控制大屏，更方便、经济；采用工业级元器件和嵌入式操作系统，体积小巧，安全性好、可靠性强； 2、自带8G内存，支持最大128G的USB扩展存储； 3、采用LEDVISION进行节目编辑，支持节目排程，多节目页播放； 4、支持通过LEDVISION向U盘发送节目，U盘即插即播； 5、支持节目页多窗口任意排布，可自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加； 6、支持丰富的媒体素材，如视频、图片、文本、office、时钟、天气预报等； 7、通过USB线或百兆网口进行节目更新和管理，功能全面，操作灵活方便； | 1 | 台 |  |
| 5 |  | 显示屏开关电源 | 1、防伪功能 具备logo、产品型号 2、外形结构 楞缘及拐角均充分倒圆和磨光 3、丝印标示 丝印标示清晰明显，有节能、危险警告、输入输出电压电流、功率、极性指示等标示 4、泄漏电流 泄漏电流≤0.25mA 5、接地阻抗 外壳与大地阻抗≤10mΩ 6、保护功能 输入AC端自带保护盖，且具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷等保护功能 7、抗电强度 输入对输出，AC2000V/1min；输入对地，AC1500V/1min；输出对地，AC500V/1min 8、平均无故障时间 MTBF≥10000H 9、输入电压范围 180VAC～264VAC | 56 | 台 |  |
| 6 |  | 配电柜 | 1、防伪功能 具备logo、产品型号 2、安全性 内部线材均采用4平方厘米国标纯铜导线； 3、双重开关控制 具备自动/手动控制设备供电的开启和关闭； 4、多组输出回路 每组可独立控制，如照明输出、风机/空调输出分路、显示屏输出分路分开控制 5、上电保护功能 具有延时启动、浪涌保护、防雷、过流、短路等保护功能； 6、功能性检测 具有电源状态指示、运行状态指示、风机、空调指示、检修多功能插座及检修照明开关； 7、额定工作电压 380V/220V | 1 | 台 |  |
| 7 |  | 钢结构 | 1、钢结构尺寸：4.58m*2.66m*0.7m 2、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 3、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 4、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 5、要求：抗震7级，抗风8级； 6、包边：不锈钢包边； | 12.18 | ㎡ | 4.58*2. 66=12.18㎡ |
| 8 |  | 备品及配件 | - 同批次LED显示屏单元板5张； - 同批次控制接收系统接收卡2张； - 同批次显示屏开关电源2台； 4、该显示屏使用相关的配件1套 | 1 | 套 |  |
| 9 | 辅助设备 | 功放 | 数字合并式功放 ★1.具有中国质量认证中心中国国家强制性3C产品认证证书（证书编号在网站必需可以查询到)；标准机柜式设计（1U），精巧的SMT工艺设计。 2.1路EMC输入，2路AUX输入，4路MIC输入。 3.通道优先功能EMC>MIC1>MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。 4.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。 5.机器设有电平指示，过载及保护指示灯。 6.设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护。 7.2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω 。 8.高效节能开关电源与D类数字功率放大器的高能节能和超稳定设计完美结合。 9.宽电压供电：180V-240V 能正常工作。 技术参数： 1.输出端子：4-16Ω, 100V 2.输出功率：240W 3.输入灵敏度&阻抗：MIC1、2、3、4输入:5mV/600Ω 非平衡6.3连接端子；AUX1、2 输入:350mV/10KΩ 非平衡RCA连接端子；EMC输入:775mV/10KΩ 非平衡6.3连接端子 4.输出灵敏度&源阻抗：MIX OUT:1000mV/470Ω 非平衡RCA连接端子 5.音调：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz 6.频率响应：50Hz～16KHz(+1dB,-3dB) 7.信噪比：MIC1、2、3:66dB；AUX1、2:85dB 8.失真：小于 0.05%(在1KHz，1/3 额定功率) 9.默音功能：MIC 1 优先于 MIC2-4,AUX1-2音频输入,EMC优先于所有音频输入 10.通道串音衰减：≥50dB 11.散热：侧入后出强制风扇冷却，开机启动风扇，无极变速处理 12.保护：过热保护、过流保护、短路保护 13.电源：～220-240V /50Hz 14.电源功耗：300W ▲所投产品厂家通过ISO10012测量管理体系认证且认证范围为公共广播系统，提供证书复印件与官网查询截图并加盖厂商公章 ▲所投音频系统厂家须出具国家权威机构颁发的证明厂家售后服务符合五星级标准的“服务认证证书”，并在该证书上体现本项目所使用的公共广播，以确保该项目有五星级的售后服务保障 | 1 | 套 |  |
| 10 |  | 音箱 | 音柱 1．额定功率(100V)：60W 2．额定功率(70V)：30W 3．灵敏度≥91dB 4．频率响应：110-15KHz 5．防护等级：IP66 6．喇叭单元：6.5"×2+3"×2 具有国家强制性3C产品证书（证书在在官网可查）、具有国家强制六级防水 | 1 | 套 |  |
| 11 |  | 控制电脑 | 商用I5 10代/8G 2666/128SSD+1T/4G独显VGA+DVI/21.5显示器 | 1 | 套 |  |
| 12 |  | 辅材 | 电缆线屏内电源线，网线，排线 ，音响线PVC管材等 | 1 | 批 |  |
| 13 |  | 主电源线 | YJV5*6mm2 | 130 | 米 |  |
| 14 |  | 安装调试运输吊装等 |  |  |  |  |

注：1、投标人所投设备的参数性能不得低于以上设备的建议品牌的参数性能且必须满足使用老师功能需求，否则不予认定。

2、投标人对参数及配置需求不明确的地方请咨询使用老师，参与投标则视同所投设备的价格包含用户老师的功能需求。

第四部分 商务条款

1、交货期

合同签订后，30天内完成安装调试。

2、交货地点

南通大学指定地点。

3、付款方式

用户收到货物并验收合格后，凭卖方开具的增值税专用发票15个工作日内支付合同总金额的95％，另5％作为质保金，待质保期满后根据质保和售后服务情况支付。

4、保修期及售后服务

（1）自验收合格日起整机免费保修叁年，保修期自愿延长不限；

（2）保修期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由卖方负责承担；

（3）卖方应针对货物的特点对买方有关人员在货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等各个方面进行免费现场培训。必要时，卖方还应向买方提供免费培训名额至少2个，参加卖方举办的专门培训；

（4）售后服务承诺书中承诺的其他条款。

5、安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装调试；

（2）货物到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后48小时内派遣合格的技术人员前往买方完成货物的安装、调试工作；

（3）验收测试所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供；

（4）卖方应在规定的期限内完成安装调试工作，如因卖方责任而造成安装调试的延期，因延期而产生的所有费用由卖方承担；

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买卖双方共同签署验收合格报告；

（6）卖方人员在买方安装调试期间所产生的一切费用由卖方承担。

第五部分 附  件

附件1：投标函

附件2：投标报价表

附件1：投标函

投    标    函

南通大学招投标管理办公室：

我方经仔细阅读研究              项目询价文件（项目编号           ），已完全了解询价文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：

1、我公司与本询价项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响询价公正性的任何利害关系。

2、愿按询价文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：

（小写）              ，（大写）                                      。

3、接受询价文件的所有条款、条件和规定，放弃对询价文件提出质疑的权利。

4、同意按照询价文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守询价文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

| 投标人名称（公章）： |  |
| --- | --- |
| 授权代表（签名）： |  |
| 手 机 ： |  |
| E m a i l ： |  |
| 地 址 ： |  |
| 日 期 ： |  |

附件2：投标报价表

投 标 报 价 表

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  |  | 规格型号 | 生产厂商 |  | 数量 | 货币 | 单价（元） | 总价（元） | 保修期 | 备 注 |
| 投标人名称：（公章） |  |  |  |  | 授权代表（签名）： |  |  |  |  | 日期： |  |  |