| 标段 | 项目名称 | 数量 | 技术咨询 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 建筑工程学院实验室台柜 | 1批 | 丁老师13515203767 |
| 标段二 | 医学院实验室台柜 | 1批 | 姚老师13814722728 殷老师15006289827 |
| 备注：本次投标需送样，请自行选择所投标段中的一款台柜送样，送样地点南通大学新校区逸夫9号楼一楼大厅，送样时间2015年12月29日~30日，所送样品待开完标后须于2015年12月31日前取走，送样联系人：邹老师85012720。 |  |  |  |

实验室台柜技术参数附件

一、技术工艺要求

1、外形尺寸：长、宽、高误差≤2mm，邻边垂直度：台面对角线、框架对角线2000mm误差≤1mm；3000mm误差≤2mm；地脚平稳性：误差≤1mm。面板表面，不允许有划痕、麻点及压痕，实验台的台面均匀平整，边缘切割整齐，四边平直，无明显凹凸现象。

2、涂层:各涂层均匀，钢制或木制板材表面平整，无色差、无拼接、无明显凹凸、无毛刺、无斑点、无划痕、无碰伤等缺陷。木制贴面和封边部件严密、平整，无脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等现象，外表的圆角、倒棱均匀一致。

3、封边:柜体的每一块板，其四个边必须用优质热熔胶经高温高压作防水封边处理。

1）、用全自动直线封边机封2mm厚边，并作水平和垂直倒角修饰，平整无剥离、无机械创伤、无露馅等缺陷。

2）、胶厚度均匀一致，封边不得有积胶或凹凸不平，涂胶不易过厚。封边带与板边贴紧无间隙，切带截面垂直，无斜度、无迸裂、无剥离。

3）、水平倒角、垂直倒角修饰应均匀一致，不能有波浪纹，倒角半径为带厚的1/2。

4）、封好后的边无胶痕，带宽与板厚一致，无局部缺带。

5）、除特殊要求外，封边应先短后长。

6）、装配到位、紧密、平直、转角圆顺。

7）、接缝处间隙应＜0.5mm，接缝位置应在不显眼处。

4、三合一连接件:台桌面与柜体等主要连接部位一律采用内预埋件，其他的板块连接采用联通优质三合一连接件，预埋ABS膨胀型预埋头，增强握钉力，抗弯变、防渗水、防摇摆。

5、表面:所有柜体连接牢固，无缝隙，无松动现象；表面平整无明显变形；外露部分无毛刺及尖锐棱角。

6、零部件:零部件无断裂或劈裂现象，不会出现影响使用功能的磨损变形现象，可动部件（例如可调式地脚、活动隔板等）活动灵便，用于掀压不会出现永久性变形或松动，抗压能力符合实验台的要求。各种配件安装严密、平整、端正、牢固、结合处均无崩茬和松动。金属配件应做除锈和防腐蚀处理。结构处螺丝或连接件不允许外露。

7、排钻孔:组合的台、柜、架的每一块板材连接点，采用数控多排钻床同时钻出连接点，保证安装严密、平整、端正、牢固、结合处均无崩茬和松动。铰链、滑轨等五金件均准确安装在系统孔上，使其开启、抽拉顺畅。

8、封边条:所有的门板、抽屉板等板材都必须采用优质2mmPVC封边条及环保封边胶封边。

9、色泽:整套产品或成套产品色泽相似。

10、配件:各种配件不得有少件、漏钉、弯钉，启闭零件和配件应使用灵活。

11、装配

1）、装配后产品外观尺寸符合设计要求；

2）、正视面无明显迸裂边、色差、碰伤、移位、划痕及裂缝等缺陷；

3）、各种配件安装严密、平整、牢固，结构处无迸裂、松动，不得有少件、漏订、透订等失误操作；

4）、用户可以要求中标人按照实际需要调整相关方案，最终的方案及图纸需经用户确认后才能作为合同附件。

二、采用的技术规范或标准：

1、金属家具采用的标准：GB/T3325《金属家具通用技术条件》、QB/T1951.2-94《金属家具质量检测及质量评定》；

2、木质家具采用的标准：GB/T3324《木家具通用技术条件》、QB/T1951.1-94《木质家具质量检测及质量评定》、GB10357《家具力学性能试验标准》；

3、饰面板标准E1级环保中密度素板、三聚氰胺亚光饰面板采用的标准：GB/T15102-94和GB18584-2001中的优等品。

三、实验台等材质说明

（以下品牌均为参考品牌，所投产品性能不得低于参考品牌性能要求）

标段一：建筑工程学院实验室台柜的基本技术及材质要求

(一)、实验边台材质要求

1、台面:采用上海威盛亚1595-9012.7mm厚黑色实芯板，边缘加厚外修1/2圆，净厚25.4mm。台面底边开止水槽，防止液体流到箱体上。具有耐撞击、耐热特性。

2、箱体及门板：

1）、所有箱体板采用山东林盾E1级18mm厚的灰白麻面三聚氰胺板；

2）、门板采用山东林盾E1级18mm厚的三聚氰胺板；颜色为灰麻色；

3）、箱体后板设计可拆卸便于维修的活动12mmE1级相同三聚氰胺板，便于使用过程中检修水、电、气等管道。

3、钢架：

1）、C型钢架结构为组合连接结构，并具方便拆装、重复使用功能。

2）、材料选用标准：A、钢架采用40×60×2mm优质热镀锌钢管焊接的钢架结构，承重350kg/㎡以上之荷重功能；B、箱体下用20*40mm×1.5mm方钢支撑；C、表层涂装工艺：高压喷涂EPOXY环氧树脂静电粉末，涂层0.1mm左右，细密均匀；主体支撑框架根据人性化设计。

4、附属配置：

1）、铰链和导轨：采用广东星徽SH-ABC铰链，耐酸碱及有机溶剂。达到国际五金行业标准。外形美观、无噪音，经久耐用；三节轨：广东星徽SH-ABC重型三节导轨，可承受45公斤的压力，模具成型，伸缩自如；

2）、可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm，防滑减震；

3）、拉手：采用灰色PVC一字型拉手，嵌入箱体的柜门采用黑色96mmPP中弯拉手，外观美观大方；

4）、插座：采用实验室专用（带防溅水、防尘、防酸碱功能）浙江鸿雁220V10A万用三孔插座（获得国家强制性产品认证证书（CCC）产品），适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用；

5）、每套实验台加装漏电保护器：实验室安全用电，防止意外专用的安全保护装置；

6）、电线：采用国标（GB-5023-97）标准BV电线,截面积在4平方毫米。动力电源所选择的电线，必须是三相五线，并符合国家规定接线标准。

(二)、清单及图纸：

| 序号 | 设备名称 | 规格(W*D*H) | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢木中央台 | 3000*1500*800 | 套 | 10 | 上海威盛亚12.7mm厚黑色实芯板台面 |
|  | 电源+插座 |  | 套 | 40 | 防溅翻盖多功能电源插座 |
| 2 | 钢木边台 | 1500*800*800 | 套 | 10 | 上海威盛亚12.7mm厚黑色实芯板台面 |
|  | 电源+插座 |  | 套 | 40 | 防溅翻盖多功能电源插座 |
| 3 | 钢木边台 | 1500*800*800 | 套 | 60 | 上海威盛亚12.7mm厚黑色实芯板台面 |
| 4 | 钢木边台 | 1500*800*750 | 套 | 1 | 上海威盛亚12.7mm厚黑色实芯板台面 |
|  | 电源+插座 |  | 套 | 7 | 防溅翻盖多功能电源插座 |
| 5 | 钢木边台 | 1800*1000*750 | 套 | 1 | 上海威盛亚12.7mm厚黑色实芯板台面 |
|  | 电源+插座 |  | 套 | 7 | 防溅翻盖多功能电源插座 |
| 6 | 方凳 | 350*250*450 | 套 | 300 | 钢木结构 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

标段二：医学院实验室台柜的基本技术及材质要求

（一）基本要求：

1、钢木结构: 钢架为60mm*40mm的冷轧镀锌钢管，管壁厚度1.8mm及以上；表面为环氧树脂粉末静电喷涂，确保其附着力强、耐腐蚀性强、经久耐用；台面板为13mm上海富美家实芯理化板,导轨均为三节承重轨，品牌"DTC"；拉手为一字形铝合金（不锈钢）或者工字形铝合金（不锈钢）拉手。

2、柜体基材为E1级18mm厚度的绿色环保木材。

3、试剂架立柱为60mm*40mm冷轧镀锌钢管，管壁厚度1.8mm及以上；表面为环氧树脂粉末静电喷涂，试剂架层板为10mm钢化玻璃，两侧护栏为铝合金型材制作，美观大方、耐腐蚀性强，且有插挂所需实验标签的底槽。

4、实验室专用插座为五孔多用型，且外壳为PP\PVC材质，确保在实验室环境下安全使用。

5、品牌（及质量）要求:

a、台面板为13mm上海富美家实芯理化板；

b、导轨为三节承重轨，品牌"DTC"；

c、钢架部分为冷轧镀锌钢管，品牌宝钢、鞍钢；

d、钢架上采用环氧树脂粉末静电喷涂工艺，涂层厚度大于45微米，静电喷粉附着力达到GB92865-88标准中0级要求，硬度（耐磨性）为普通硝基漆的95倍以上，达到GB6739-86标准中的2H要求， 耐腐蚀性（盐雾实验）GB1771-91大于500小时；

e、水槽、实验室龙头品牌为：科恩、上海台雄；

f、滴水架品牌为科恩、上海台雄；

g、洗眼器为科恩、上海台雄；

h、中间长不锈钢水槽材质为不锈钢304,厚度1.0mm及以上；

I、灯具为欧普、飞利浦品牌；

J、电源插座及开关为TCL品牌；

K、电源线为起帆或者远东品牌；

（二）清单及图纸：

图纸详见PDF附件。

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢木中央台 | 4820*1350*800 | 台 | 8 | 钢木结构，钢架表层喷涂阿克苏诺贝尔环氧树脂粉末，抗腐蚀性能强；13mm厚上海富美家实芯理化板台面， E1级木质柜体， |
| 2 | 中央台钢玻试剂架 | 4820*380*750 | 套 | 8 | 全钢支架；层板为8mm及以上钢化玻璃；两侧铝合金护栏；中间下面安装水考克，两下侧安装光源和电源插座；标准配置 |
| 3 | 不锈钢长水槽 | 4600*260*300 | 套 | 8 | 1.0毫米304优质不锈钢 |
| 4 | 单口水考克 |  | 个 | 72 | 品牌：科恩、上海台雄 |
| 5 | 日光灯 |  | 套 | 64 | 品牌：欧普、飞利浦， 含灯座等 |
| 6 | 五孔插座 | 2、3眼 | 个 | 144 | 品牌：为TCL品牌，含电源线等 |
| 7 | 钢木中央台 | 4820*1350*800 | 台 | 4 | 钢木结构，钢架表层部分喷涂阿克苏诺贝尔环氧树脂粉末，抗腐蚀性能强；13mm厚上海富美家实芯理化板台面， E1级木质柜体， |
| 8 | 中央台钢玻试剂架 | 4060*380*750 | 套 | 4 | 全钢支架；层板为8mm钢化玻璃；两侧铝合金护栏；中间下面安装水考克，两下侧安装光源和电源插座；标准配置 |
| 9 | 不锈钢长水槽 | 3820*260*300 | 套 | 4 | 1.0毫米304优质不锈钢 |
| 10 | 单口水考克 |  | 个 | 28 | 品牌：科恩、上海台雄 |
| 11 | 日光灯 |  | 套 | 32 | 品牌：欧普、飞利浦， 含灯座等 |
| 12 | 五孔插座 | 2、3眼 | 个 | 72 | 品牌：为TCL品牌 |
| 13 | 水槽+三口龙头 | 500*400*310 | 台 | 4 | 三口冷热水龙头，科恩品牌；防堵漏配置 |
| 14 | 台式洗眼器 |  |  | 4 | 科恩、上海台雄，含安装附件 |
| 15 | 滴水架 |  | 套 | 4 | 科恩、上海台雄 |
| 16 | 钢木边台 | 4820*550*800 | 台 | 4 | 钢木结构，钢架表层部分喷涂阿克苏诺贝尔环氧树脂粉末，抗腐蚀性能强；12.7mm厚上海富美家实芯理化板台面， E1级木质柜体； |
| 17 | 塔式电源插座 |  |  | 32 | 实验室专用；全PVC外壳，5孔 |
| 18 | 镀锌上水管（4分管） |  | 米 | 135 | 优质，配备三通及接头 |
| 19 | 安装附件 |  | 式 | 1 | 含电源线，下水管及配件、卡吊、上水管直接、弯头、三通、卡抱 等 |
| 20 | 钢木中央台 | 3000*1200*850 | 台 | 12 | 钢木结构，钢架表层喷涂为环氧树脂粉末，抗腐蚀性能强；13mm厚上海富美家实芯理化板台面， E1级木质柜体， |
| 21 | 中央台钢玻试剂架 | 3000*350*600 | 套 | 12 | 钢架结构，层板为10mm钢化玻璃，两侧铝合金护栏，标准配置 |
| 22 | 五孔插座 | 2、3眼 | 个 | 72 | 安装在试剂架立柱上，TCL品牌,含2米内电线 |
| 23 | PP大水槽 | 800*460*310 | 套 | 16 | 含防堵装置，品牌：科恩、上海台雄 |
| 24 | 三口水考克 |  | 个 | 32 | 品牌：科恩、上海台雄 |
| 25 | 钢木边台 | 8350*650*850 | 台 | 4 | 钢木结构，钢架表层喷涂为环氧树脂粉末，抗腐蚀性能强；13mm厚上海富美家实芯理化板台面， E1级木质柜体， |
| 26 | 钢木边台 | 4500*650*850 | 台 | 4 | 钢木结构，钢架表层喷涂为环氧树脂粉末，抗腐蚀性能强；13mm厚上海富美家实芯理化板台面， E1级木质柜体， |
| 27 | 升降实验凳 |  | 个 | 150 | 要求质量好，升降无故障;供货前需要提供样品让老师确认 |
| 28 | 安装附件 |  | 项 | 1 | 电线、线管、卡套、上下水配件等 |