上网行为审计方案
一、采购数量与部署位置
学校拟采购1台上网行为审计设备，采用旁路部署方式，与认证计费系统进行对接，进行全网上网行为的监控。

[image: image1.emf]学校防火墙

上网行为审计

镜像

镜像

有线核心路由器

无线核心路由器

上网行为审计

镜像 镜像

运营商防火墙

统一管理查询分析

中心


上网行为审计部署图
二、技术要求
1.集成商及投标设备要求
	序号
	项目
	要求
	备注

	（一）授权和质保

	1
	项目授权书和原厂质保
	投标集成商必须提供所投设备制造商的专项授权，投标设备原厂授权书，投标设备原厂法人授权委托书，集成商需提供投标设备代理商证书，针对本项目的原厂五年以上免费质保函。
	复印件，原件备查

	（二）集成商能力要求

	1
	ISO认证体系
	集成商必须通过IS027001信息安全管理体系和ISO9001质量管理体系系列认证
	复印件，原件备查

	2
	注册资金
	集成商注册资金不少于500万
	复印件，原件备查

	4

	集成商资质
	集成商具有系统集成三级资质证书
	复印件，原件备查

	
	
	以下三项满足一项即可

（1）信息安全服务安全工程类一级资质

（2）安全集成服务资质二级

（3）近三年来公司出售的同类信息安全设备案例至少6个，其中高校案例不少于3家。
	复印件，原件备查

	（三）投标设备要求

	1
	证明材料
	中国信息安全认证中心ISCCC《中国国家信息安全产品认证证书》
	复印件，原件备查

	2
	认证
	设备具有国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》
	复印件，原件备查

	3
	认证
	国家网络与信息系统安全产品质量监督检测中心《信息技术产品安全测评证书EAL3级》或以上
	复印件，原件备查

	4
	其他要求
	必须是经过市场考验的成熟设备。须提供销售许可证或软件著作权证书等有效证明材料
	复印件，原件备查


2.设备型号与性能要求
2.1 设备型号
	品牌
	型号

	深信服
	AC12000及以上

	网康
	NI7200-95及以上


2.2 设备功能
投标商可投比上述设备型号配置高的设备，所投设备必须满足下表功能参数。设备必须为原厂生产，提供设备认证证书或专利证书，不接受拼装或贴牌设备。供应商应提供正式的、标准的、完整的设备样本、测试报告，以及供应商认为有必要提供的相关资料。招标现场首先按照以下功能进行现场演示，其次进行个性化功能演示。

	序号
	上网行为审计功能参数

	１
	标准2U设备，吞吐量≥40Gbps，并发连接数≥1000W,每秒新建连接数≥20W，支持并发用户数10W；支持冗余电源、支持故障BYPASS， 4个千兆电口，4个千兆光口，4个万兆光口，1个RJ45串口，内置硬盘≥2T

	2
	支持IPV4、IPV6双栈环境部署；支持纯IPV6环境部署

	3
	实时监控用户的流量、应用排名、实时查看设备流量、CPU等状态信息

	4
	能够实现与学校认证计费对接

	5
	具备移动终端接入分析功能

	6
	具有流量时长分析功能与用户行为分析功能

	7
	针对单个用户进行应用流速、行为汇总分析

	8
	通过关键字实现对用户所有行为的检索


三、服务要求
(1)所有所投设备需按上述技术参数列表提供技术偏离表，不支持技术负偏离。
(2)提供以上所有设备的附件包括相应电源、网卡、模块等以实际需要为准，提供以上所有设备的原厂安装服务。

(3)实施方案由中标单位负责实施，中标单位投标时需告知最快实施时间，需与学校讨论制定实施计划，并按实施计划执行实施方案。
(4)项目中标人必须提供本地化售后服务。如中标单位是非南通市注册公司，签订合同前须提供与本地具备同等资质的公司签订本项目的代维协议。

(5)所有设备需提供8年质保（证书8年有效期，保证至少5年原厂质保），并详细描述服务内容。中标合同中扣除一部分作为质保服务金，按年给付。质保期内免费提供所有LICENSE，免费及时更新规则库，软件（包括系统大、小版本等）及时免费升级至最高版本，不得以任何借口收取任何升级费用。
（6）如发现中标单位提供的设备存在以次充好问题，学校将终止合同，没收投标保证金和设备，并要求中标单位按设备2倍中标价格给予赔偿。
3

_1559546622.vsd
有线核心路由器


学校防火墙


上网行为审计


镜像


镜像


无线核心路由器


上网行为审计


镜像


镜像


运营商防火墙



统一管理查询分析中心



